| Ph | Elektrik | Hilfe: Widerstandsmessung in Abhängigkeit von der Dicke |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verwende ein möglichst schlecht leitendes Papier. Kopierpapier ist in der Regel besonders geeignet. Sollten die Messwerte deutlich abweichen, ist es ein Zeichen für ungeeignetes Papier. Ziehe die Linie erst kurz vor der Messung. Die Linie sollte vor der Messung nicht berührt werden, da das Fett der Finger die Leitfähigkeit der Linie beeinflusst. Achte beim Messen darauf, mit den Messspitzen nicht das Papier zu durchstechen Ziehe und miss die Linien einzeln. Dicke Linien sollten möglichst gleichmäßig gezeichnet sein. Miss für alle Linien eine konstante Linienlänge von circa 1 cm. |  |  |  |
| 23410 5 Version 01.00 Kopiervorlage © Cornelsen Experimenta |  |  |  |

| Ph | Elektrik | Hilfe: Widerstandsmessung in Abhängigkeit von der Länge |
| --- | --- | --- |
| Verwende ein möglichst schlecht leitendes Papier. Kopierpapier ist in der Regel besonders geeignet. Sollten die Messwerte deutlich abweichen, ist es ein Zeichen für ungeeignetes Papier. Ziehe die Linie erst kurz vor der Messung. Die Linie sollte vor der Messung nicht berührt werden, da das Fett der Finger die Leitfähigkeit der Linie beeinflusst. Wenn du den Stift einmal hin- und zurückziehst, erhältst du eine etwa 1 mm dicke Linie. Achte beim Messen darauf, mit den Messspitzen nicht das Papier zu durchstechen. Lasse während der gesamten Messung die linke Messspitze stets an derselben Stelle und verschiebe die rechte Messspitze in Schritten von 5 mm. |  |  |
| 23410 5 Version 01.00 Kopiervorlage © Cornelsen Experimenta |  |  |